# PV Monitor für Freilab

Protokoll

15.12.2025

Messung am PhyWe Drehspulinstrument

Direktanschluß über Poti und Vorwiderstand , Vollausschlag bei 3 V, 0,1 mA 
Poti scheint auf 0Ohm zu stehen, unnötig?

Vorwiderstand 26,4 KOhm auf Leiterplatte zwischen A0 und Drehspulinstrument

LEDS zur Funktionsanzeige sichtbar von aussen an DO (blinken...)

Anlagendaten

PV Anlage ca 12 *200 W,

Shelly aussen im Netzsteckerkabel

Netzwerk  Freilab intern , PW aGA2EEWbk8RTlkQgyoxX

IP 10.30.0.144

Hardware

Netzteil  5 V mit Hohlstecker vorhanden (16.12.2025)

github: Freilab , Repository Name: PV_monitor
Arduino Typ ?

Aufgaben Erich
Kicad Hardware Umfeld Schema

Lochstreifenplatte ,gcode,  fräsen
Holzplatte mit Erklärung entwerfen, lasern

Winkel als Steckercodierung für Stromversorgung

Analogeingabe siehe da : 
10 bit Auflösung 1V  oder 3.3 V ?
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-adc-reading-analog-values-with-nodemcu/

Implementierung 8 bit über Digitalen Ausgang

Weitere Aufgaben:

- Aktuelle Leiterplatte rausnehmen, der Widerstand darauf (IST: 26,4 kOhm) kann weiterverwendet werden.

- Jumper-Kabel dranlöten

- An Kondensator (1 uF) gehen

- Aufbau Leiterplatte mit Widerstand und Kondensator + LED —> CNC

- Anzeige

Zu Besorgen: Gegenstück zu Hohlstecker (Hohlstecker-Buchse)

Halterung Platine überlegen, Platzierung bei Bananstecker-Eingang, zum Beispiel Befestigung über einen Winkel

programmieren

IDE: Entweder Arduino IDE, oder Visual Studio Code IDE mit Platform IO Erweiterung

Programmierung in C mit Arduino-Bibliothek “Arduino.h”

Einführung Arduino in Visual Studio Code: https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html

Zu programmieren: Software-Kennlinie zur Kompensation von Systemischem Offset von ca. 0,03 (3 %).

Ansteuerung LED zur Funktionsanzeige —> blinken lassen mit < 1 Hz

Verheiraten von Shelly und Analog Output.

Skript Vorlage zum Abrufen der Shelly Daten:

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include "Shelly.h" // Shelly Klasse

const char* ssid = "";

const char* password = "";

const char* id1 = "192.168.0.69";

const char* shellyURL = "/rpc/Switch.GetStatus?id=0";

char shelly1_url[100];

Shelly shelly1(1, shelly1_url);

void setup() {

strcpy(shelly1_url, "http://");

strcat(shelly1_url, id1);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("Verbunden!");

shelly1.fetchData();

}

void loop() {

// Kontrolliere WLAN-Verbindung

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

int retryCount = 0;

WiFi.begin(ssid, password);

// Optional: Warten bis verbunden

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && retryCount < 10) {

delay(500);

Serial.print(".");

retryCount++;

WiFi.begin(ssid, password);

if (retryCount > 10) {

Serial.println("Verbindung fehlgeschlagen.");

esp_sleep_enable_timer_wakeup(20 * 1000000); // 20 Sekunden (Mikrosekunden)

Serial.println("Gehe für 20 Sekunden in Light Sleep...");

delay(1000); // Kurze Pause, um den Serial-Ausgang zu stabilisieren

esp_light_sleep_start();

Serial.println("Wieder wach!");

delay(1000); // Kurze Pause, um den Serial-Ausgang zu stabilisieren

retryCount = 0;

}

}

Serial.println("Wieder verbunden!");

}

// Hole aktuelle Werte von Shelly 1

shelly1.fetchData();

//get_shelly_info(shelly1_url, power_1, total_energy_ref_1, minute_ts_1, 1);

char time_str_1[20] = "";

Serial.print(shelly1.getTimestring());

drawOnDisplay(1, shelly1.getPower(), shelly1.getTodayEnergy(), date_today_1, shelly1.getTotalEnergy(), date_total_1);

#if CHECK_NIGHT

// Nachtzeit: 22:00 bis 6:00 Uhr

if (hour >= 22 || hour < 6) {

int sleep_seconds;

if (hour >= 22) {

// Bis 6 Uhr morgens schlafen

sleep_seconds = ((24 - hour + 6) * 3600) - (minute * 60);

} else {

// Bis 6 Uhr morgens schlafen

sleep_seconds = ((6 - hour) * 3600) - (minute * 60);

}

Serial.println("Nacht erkannt! Gehe in Deep Sleep bis 6 Uhr...");

esp_sleep_enable_timer_wakeup(sleep_seconds * 1000000ULL);

delay(1000); // Serial stabilisieren

esp_deep_sleep_start();

} else {

// ESP32 für 20 Sekunden in Light Sleep schicken

esp_sleep_enable_timer_wakeup(20 * 1000000); // 20 Sekunden (Mikrosekunden)

Serial.println("Gehe für 20 Sekunden in Light Sleep...");

delay(1000); // Kurze Pause, um den Serial-Ausgang zu stabilisieren

esp_light_sleep_start();

Serial.println("Wieder wach!");

delay(1000); // Kurze Pause, um den Serial-Ausgang zu stabilisieren

}

#else

delay(30000);

#endif

10.01.26

Polarität Stecker: außen Minus, Innen Plus

Maße Board:

1. Sicherheit:

- auf offene Ports checken und alle zumachen

- Bluetooth abschalten

- Debuggng: #define machen für development variante (seriell etc) und 	produktionsvariante

- versch. Debug levels

- Parameter so spät wie möglich

2. Mittlung: Code

3. Zeit holen aus Internet (zb von Fritzbox Zeit server)

3. Arduino IDE Programm

4. Code in RTOS umwandeln (tasks erstellen)

5. die drei versch. Varianten vergleichen bzgl. Stromverbrauch, Performance, Sicherheit